ПАСПОРТ

Светильник светодиодный встраиваемый

Largo LED

Сайт: www.vivoluce.ru

E-mail: info@vivoluce.ru

Описание

Светильник встраиваемый светодиодный Largo LED изготовлен из алюминиевых сплавов и покрыт порошковой краской. Предназначен для общего освещения административно-общественных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

Диапазон рабочих напряжений сети переменного тока:	220-240V

PF:							>0,9

Степень защиты корпуса:				IP20

Срок службы:						25000 часов

Диапазон рабочих температур                                                -20°C…+40°C

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Комплектация

Светильник		1 шт.

Драйвер		1 шт.

Упаковка		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке

- Распаковать светильник и драйвер.

- Вырезать отверстие посадочного диаметра в установочной поверхности (указан в таблице).

- Подключить драйвер к сети питания, предварительно сняв защитную крышку с драйвера.

- Установить обратно защитную крышку драйвера.

- Подключить светильник к драйверу при помощи специального разъема (при его наличии).

- Отогнув назад пружинные клипсы на корпусе светильника, установить его в отверстие до упора.

Внимание: Установка и обслуживание прибора должны производиться квалифицированным персоналом!

- Требования по технике безопасности

- Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

Правила хранения, транспортировки и утилизации

- Упакованные светильники следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре -40..+60°С и относительной влажности <98%. Высота штабелирования не должна превышать 1м.

- Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.

- Светильники с истекшим сроком службы относятся к Vклассу опасности отходов (практически неопасные), в соответствии с Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 15.06.2001 №511, поэтому их можно утилизировать как бытовые отходы, предварительно разобрав и рассортировав по видам материалов.

Гарантийные обязательства

На светильники Largo LED срок гарантийного обслуживания составляет 36 месяцев с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации. В случае выхода светильника из строя производится его замена на равноценный. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических повреждений;

- наличии влаги внутри прибора;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора;

- поломках, вызванных неправильным подключением прибора или перенапряжением в электросети;

- отсутствии у покупателя чека с датой приобретения или иной отметки продавца.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

| Артикул | Наименован. | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Рассеиватель | Посадочное отверстие | Габаритные размеры | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60000 | Largo LED 5 C | 5W |  | 6000К | Прозрачный | Ø 120мм | 137х65мм | 0,42 кг |
| 60010 | Largo LED 5 W | 5W |  | 3000К |  |  |  |  |
| 60020 | Largo LED 10 C | 10W | 620Лм | 6000К |  | Ø 145мм | 163х80мм | 0,67 кг |
| 60031 | Largo LED 10 N | 10W |  | 4500K |  |  |  |  |
| 60030 | Largo LED 10 W | 10W | 432Лм | 3000К |  |  |  |  |
| 60040 / 60060 | Largo LED 20 C (OLD) | 20W | 1297Лм/ 1097Лм | 6000К | Прозрачный / Матовый | Ø 175мм | 190х107мм | 1,1 кг |
| 60120 / 60130 | Largo LED 20 N (OLD) | 20W | 1334Лм/ 1134Лм | 4500К |  |  |  |  |
| 60050 / 60070 | Largo LED 20 W (OLD) | 20W | 1227Лм/ 1027Лм | 3000К |  |  |  |  |
| 60220 | Largo LED 20 C (NEW) | 20W | 1101Лм | 6000К |  |  | 190х147мм | 1,24 кг |
| 60240 | Largo LED 20 N (NEW) | 20W | 1163Лм | 4500К |  |  |  |  |
| 60250 | Largo LED 20 W (NEW) | 20W | 1048Лм | 3000К |  |  |  |  |
| 60080 / 60170 | Largo LED 30 C | 30W | 1692Лм/ 1492Лм | 6000К |  |  | 190х155мм | 1,6 кг |
| 60200 / 60150 | Largo LED 30 N | 30W | 1816Лм/ 1616Лм | 4500К |  |  |  |  |
| 60090 / 60190 | Largo LED 30 W | 30W | 1446Лм/ 1246Лм | 3000К |  |  |  |  |