ПАСПОРТ

Светильник светодиодный купольный

Melancolico LED

Сайт: www.vivoluce.ru

E-mail: info@vivoluce.ru

Описание

Светильник светодиодный купольный Melancolico LED имеет мощный, литой корпус из прочного алюминия, окрашенного антистатической краской, стойкой к окислению и коррозии, алюминиевый купол, радиатор, суперяркий светодиод и драйвер. Предназначен для освещения производственных цехов, лабораторий, складов, логистических центров, выставочных павильонов, спортивных арен, стадионов, гипермаркетов и т.п.. Рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник выполнен в пылевлагозащищенном корпусе и соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.

Диапазон рабочих напряжений сети переменного тока:	100-240V

Угол рассеивания			:		90°

PF:							>0,95

Степень защиты корпуса:				IP44

Срок службы:						25000 часов

Диапазон рабочих температур                                               -30°C…+45°C

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Комплектация

Светильник		1 шт.

Купольный рефлектор	1 шт.

Упаковка		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке

- Распаковать светильник и рефлектор.

- Прикрутить рефлектор к светильнику с помощью входящих в комплект винтов.

- Подключить светильник к сети.

- Подвесить светильник за предусмотренное в его верхней части ушко.

Внимание: Установка и обслуживание прибора должны производиться квалифицированным персоналом! Оптической части светильника руками не касаться!

- Требования по технике безопасности

- Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

Правила хранения, транспортировки и утилизации

- Упакованные светильники следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре -40..+60°С и относительной влажности <98%. Высота штабелирования не должна превышать 1м.

- Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.

- Светильники с истекшим сроком службы относятся к Vклассу опасности отходов (практически неопасные), в соответствии с Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 15.06.2001 №511, поэтому их можно утилизировать как бытовые отходы, предварительно разобрав и рассортировав по видам материалов.

Гарантийные обязательства

На светильники Melancolico LED срок гарантийного обслуживания составляет 36 месяцев с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации. В случае выхода светильника из строя производится его замена на равноценный. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических повреждений;

- наличии влаги внутри прибора;

- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора;

- поломках, вызванных неправильным подключением прибора или перенапряжением в электросети;

- отсутствии у покупателя чека с датой приобретения или иной отметки продавца.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

| Артикул | Наименование | Цветовая температура | Мощность | Световой поток | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61082 | Melancolico LED 100 C | 6000К | 100 W | 8000Лм | 4,26 кг |
| 61081 | Melancolico LED 100 N | 4000К |  | 8000Лм |  |
| 61080 | Melancolico LED 100 W | 3000К |  | 7500Лм |  |
| 61092 | Melancolico LED 150 C | 6000К | 150 W | 12000Лм | 8,34 кг |
| 61091 | Melancolico LED 150 N | 4000К |  | 12000Лм |  |
| 61090 | Melancolico LED 150 W | 3000К |  | 11250Лм |  |